Nechtìli jste snad už dávno jednou sami øídit vlak?

S programem

RAILSIM ®

© Jens Schubert, 1999

Pøeklad © Zdenìk Michl ml., 2000

mùžete toto pøání realizovat na Vašem PC!

verze 2.90

##### Výběr trati a další

Výběr trati

Můžete si vybrat z až 26 tratí, které mohou být uloženy v jednom adresáři (výchozí stav je 5 připravených tratí).

[A]-[Z]	Vybrat příslušnou trať

[ ] (mezera)	Změnit disk

[Enter]	Změnit adresář cyklicky (STR0..9, všechny ostatní, STR0...)

[Esc]	Počáteční nabídka

Po výběru trati si můžete prohlédnout její podélný profil (sklonové poměry). Za jménem trati jsou základní údaje – E pro elektrifikovanou a nE pro neeliktrifikovanou trať lomené použitým signálním systémem (všechny pochází od DB AG – Německá dráha, a.s.). Zobrazuje se nadmořská výška nádraží, umístění mostů, tunelů a přejezdů. Mimoto jsou zobrazeny pozice hlavních návěstidel a místa, kde se mění maximální dovolená traťová rychlost.

Po stisku klávesy se objeví půdorys (mapa). Zde se zobrazují zatáčky a velikost nádraží. V obou obrázcích jsou barevně rozlišeny jedno a dvoukolejné úseky trati.

Po zhlédnutí těchto obrázků se musíte rozhodnout, zda chcete řídit vlak na této trati [Enter] nebo chcete vybrat jinou trať [Esc].

Poté jsou vám zobrazeny základní údaje o trati v tabulkové podobě (může být přes několik obrazovek).

Poslední otázkou bude, jestli chcete po přípravě jízdního řádu tento vytisknout [J/N]. Výtisk bude proveden po výběru vlaku, poněvadž obsahuje časová data.

  - Výběr vlaku

Nejprve si musíte vybrat hnací vozidlo (lokomotivu nebo hnací vůz) podle připravených údajů pod klávesami [0] [1] [2] [4] nebo [6] (na neeliktrifikovaných tratích chybí [1] a [4]). Písmenné volby jsou volné pro budoucí použití. Steuerwagen je řídící vůz.

Poté ještě musíte vybrat řadu – tedy typ vozidla (obdobně jako u výběru tratě). U některých řad je možné vybrat počet lokomotiv pro mnohočlenné řízení ([1], [2], [3]).

Podle vybraného vozidla zbývá ještě vybrat kategorii vlaku (podle DB).

| ICE | [!] | InterCityExpreß | N/A | max. 250 km/h | Pouze DB 401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | [C] | InterCity | IC/EC | max. 200 km/h |  |
|  | [A] | AirportExpreß | ~SC | max. 200 km/h | Kratší IC |
| IR | [I] | InterRegio | Rychlík | max. 200 km/h |  |
| RE | [R] | RegionalExpreß | Spěšný | max. 160 km/h |  |
| SE | [E] | StädteExpreß | Zrychlený os. | max. 140 km/h | Mnoho stanic |
| RB | [B] | RegionalBahn | Osobní zastávkový | max. 120 km/h | Staví všude |
| S | [S] | S-Bahn | Příměstský | max. 120 km/h | Staví všude |
| Sg | [G] | Schnellgüterzug | Nákladní expres | max. 120 km/h |  |
| Gag | [X] | Ganzgüterzug | Nákladní | max. 90 km/h |  |

Po výběru lokomotivního vlaku (nikoliv jednotky) můžete určit počet vozů tlačítky [+] [-] a [Enter]. Pokud by hrozilo, že lokomotiva vlak po vybrané trati neutáhne, bude při tvorbě JŘ vlak automaticky zkrácen.

Pokud jste si vybrali osobní vlak (s výjimkou RB a S), můžete si určit jízdní řád. První otázka je, zda chcete ovlivnit kde bude vlak zastavovat ([J]/[N]). Pokud vyberete ano, je pro každé nádraží (ne pro zastávky) položena otázka, zda chcete, aby vlak zastavoval ([J]/[N]), případně kolikaminutový pobyt ([0]-[5], 0 znamená standardní pobyt okolo 1 minuty.

Je-li toto hotovo, dojde k výpočtu jízdního řádu pro vybranou trať a vlak. Ten je následně zobrazen (příp. na více obrazovkách).

# Jen 2 poznámky

Chcete-li zcela nový jízdní řád, odpovězte na první otázku [Enter] a na druhou [Esc].

Stiskněte [Esc] hned u první otázky, pokud chcete pouze změnit počet vozů, lokomotivu atd., ale zachovat jízdní řád (pokud to není možné, musíte vybrat ještě jinou lokomotivu).

Tlačítkem [Enter] u druhé otázky definitivně potvrdíte výběr trati a vlaku. Pokud jste si vybrali tisk jízdního řádu (kap. 5.1 na konci), je tento vytištěn. Můžete vyrazit.

- Stanovištì

Na pravé straně se nacházejí informace o vlaku. Nejprve typ lokomotivy (TFZ Baureihe), následován druhem vlaku a jeho číslem, délkou a váhou vlaku („na háku“) a nejvyšší dovolenou rychlostí soupravy. Poslední částí je jízdní řád, zobrazující následujících ca. 10 km.

Uprostřed se nachází rychloměr (tachometer). Bílá ručička uchazuje současnou rychlost pohybu. Je-li vlak vybaven LZB* a je-li aktivní, je dále zobrazována ještě červená a žlutá ručička a rozsvítí se vzdálenostník nalevo.

Pod rychloměrem můžete tlačítkem [F1] zobrazit Informace k trati (pozice lokomotivy). Zobrazuje se aktuální maximální traťová rychlost (i pokud překračuje maximální povolenou rychlost soupravy) nebo maximální rychlost pro jízdu do odbočky (např. „Sig 60“ v jízdním řádu značí maximální rychlost 60 pro jízdu do odbočky), pokud je tak vlaková cesta postavena. Pod tímto údajem je dále zobrazen aktuální podélný sklon trati v promilích (stoupání/klesání, viz. kap. 9.1 a 10).

Posledním zobrazeným údajem pod rychloměrem jsou názvy projížděných míst.

Nalevo od tachometru se nachází „ukazatel tažné síly a zrychlení.“ Bílá ručička ukazuje okamžité zrychlení v 0.01 m/s˛, žlutá přenášenou tažnou sílu na hnací nápravu v kN. Červená ručička ukazuje zvolený stupeň brzdy a zelená stupeň trakce v %.

Nad těmito ukazateli se nachází „datové pole“. Zde se zobrazuje aktuální čas a pozice na trati. Nalevo se zobrazují kontrolky SIFA*, INDUSI* a samočinné brždění (STOP), případně různé další příkazy („Abfahren“=odjezd, „Halten kurz vor Hx“=zastavit před Hx). 		(* Viz další kapitoly.)

###### Semafory

Vlaky nejezdí (většinou, přinejmenším v RAILSIMu – pozn. překl. ) podle rozhledu, jak jsme zvyklí z automobilové dopravy. Každý vlak má svou vlastní vlakovou cestu, která končí u semaforu se signálem STŮJ. Vlaky mají velkou hmotnost a dlouhou brzdnou dráhu. Proto musí být signál STŮJ včas předpokládán. 1000 m před signálem STŮJ se proto umísťuje „předvěst,“ která zobrazuje signál VÝSTRAHA. Projetí signálu VÝSTRAHA vyžaduje potvrzení, že jste si ho všiml, prostřednictvím tlačítka INDUSI (Induktive Zugsicherung), jinak bude spuštěna nouzová brzda. Nejvyšší dovolená traťová rychlost je udávána na bílých tabulích v desítkách km/h, maximální rychlost pro jízdu do odbočky bílými svítícími číslicemi nad semafory. Na snížení rychlosti je upozorňováno 1000 m předem (žluté trojúhelníkové tabule nebo žluté svítící číslice pod semafory, je-li ohlašována rychlost menší jak 100 km/h, je třeba potvrdit jejich průjezd tlačítkem INDUSI.

RAILSIM simuluje tři jemně se lišící systémy semaforů používané u DB AG (Německá dráha, a.s.), a to Kombinationssignale (KS), Haupt- und Vorsignale (H/V-System) a Hauptlichtsignale (Hl-Signale, býv. DR).

- Kombinationssignale (KS)

Stůj	             Výstraha	         Volno	    Volno

(max. Vmax)	max. 70 km/h

(Indusi)

(blikající zelená)

Volno

očekávejte 70 km/h				 				         (Indusi)

Opakovací předvěst má bílé			Předvěst stojící v kratší vzdálenosti (pod 1000 metrů), která není opakovací

přídavné světlo vlevo dole.			předvěstí má bílé přídavné světlo vlevo nahoře.

(bez Indusi)				(samozřejmě s Indusi)

Přídavná světla nesvítí, pokud semafor zobrazuje signál Stůj nebo Volno.

Ostatní ukazatele

Maximální traťová rychlost:

Bílá pravoúhlá cedule s černým číslem

(desetina hodnoty v km/h)

Maximální traťová rychlost po 1000 metrech:

Žlutá trojúhelníková cedule s černým číslem

(desetina hodnoty v km/h)

(Indusi vyžadováno, pokud ohlášená rychlost

je menší než 100 km/h)

„Šipka zrychlení“ (bílé „/\“ na černém pozadí):

ukazuje za výhybkou místo, odkud je možné jet opět maximální dovolenou

traťovou rychlostí. Pozor na konec vlaku! Všechna rychlostní omezení

platí i pro poslední vůz.

(Signál není v nádraží vždy instalován.)

Levostranný provoz („Gleiswechselbetrieb“, bílé „\“ na černém pozadí):

Obyčejně platí pravostranný provoz. Je-li vlaková cesta vedena po levé koleji,

je tento signál zobrazen (před výhybkami).

Skloníky (černé „/\“ nebo „\/“ na bílém pozadí):

Zobrazují počátek větších sklonů.

„Zastávkovníky“ (černé „H1“, „H2“, „H3“, „H4“ na bílém pozadí):

Tyto tabule stojí na nástupištích

(„H1“ zhruba uprostřed, „H4“ na konci).

RAILSIM uznává zastavení na nádraží,

pokud zastavíte mezi 1 m až 49 m před požadovaným „zastávkovníkem“.

(viz též kapitola 9.2).

Die LZB (LinienZugBeeinflussung – „traťový vlakový ovlivňovač“)

Při vjezdu do úseku, kde maximální traťová rychlost přesahuje 160 km/h, se aktivuje LZB (pokud je jím vybaveno hnací vozidlo).

Červená ručička rychloměru ukazuje okamžitou maximální povolenou traťovou rychlost. Na vzdálenost udanou vzdálenostníkem nalevo (LZB Distanz) platí maximální rychlost udaná žlutou ručičkou. Je-li žlutá ručička na nule, blížíte se k signálu STŮJ. Při překročení maximální rychlosti sníží LZB stupeň trakce a nastaví brzdu.

- Øízení

- Takhle se rozjedete...

Pokud řídíte osobní vlak, vyčkejte nejprve signál k odjezdu (hvizd a nápis „Abfahren“ – na každé stanici). Pokud semafor ukazuje signál VOLNO, uvolněte brzdu.

Brzda	uvolnit 		[B] (se [Shift]) 	nebo 	[9]

nastavit		[b] (bez [Shift]) 	nebo 	[3]

Pokud nastavujete nebo uvolňujete brzdu, začne se ukazatel brzdy pohybovat (červená ručička na levém ukazateli). Po dosažení požadované hodnoty musíte uzavřít brzdový ventil.

Uzavřít brzdový ventil	[v] 		nebo 	[6].

(Pokud stisknete pouze [6] (bez předchozího [3]), nastaví se nejnižší možná úroveň brzdy (25%).)

Když jste uvolnili brzdu, nastavte trakci.

Trakce	nastavit		 [F] (s [Shift]) 	nebo	[8]

uvolnit		 [f] (bez [Shift]) 	nebo 	[2]

zrušit na 0	 [n] (bez [Shift]) 	nebo 	[5]

Elektrická hnací vozidla mohou brzdit elektricky (motory se zapojí jako generátory a vzniklý proud jde do odporníku nebo zpět do sítě – rekuperace). Tato možnost ale není zejména u starších lokomotiv doporučena. Lokomotivy řad 140 a 141 DB nemají elektrickou brzdu. Dieselové lokomotivy mohou mít hydraulickou brzdu.

E/H-brzda nastavit		 [e] (bez [Shift])	 nebo 	[1]

uvolnit		 [E] (s [Shift]) 	nebo 	[7]

zrušit na 0	 [n] (bez [Shift]) 	nebo 	[4]

Každých 30 sekund musíte lokomotivě sdělit, „že tu ještě jste.“ Toto obstarává Sicherheitsfahrschaltung – SIFA („jízdní zabezpečovač“).

Sifa			 [ ] (mezera) 	nebo	[0]

Po přečtení kapitoly 7 již víte, co znamená následující

Indusi			 [ENTER]	(viz též kap. 9.3)

Pokud se dostanete pro nepříznivé počasí do „smyku nebo skluzu“ můžete pro zvýšení adheze mezi kola a kolejnici pískovat.

Pískování	přep.		 [-]

Píšťala se přepíná tlačítkem šedé [+].

Pokud  již nevíte, jak rychle můžete momentálně jet, nebo chcete zjistit aktuální sklon, nebo jestli se neblížíte k semaforu, tedy nejste-li v obraze, pomůže vám tlačítko [F1] (viz kap. 6 a 10).

- ...a takhle se brzdí.

Zastavení v nádraží:

Vlaky do délky 100 m zastavují před cedulí „H1“.

Začátek nástupiště byste měli míjet v rychlosti

V < 50 km/h a se zrychlením (zpožděním) a = -0.5 m/s˛.

Vlaky o délce 100 až 200 m zastavují před cedulí „H2“.

Ideálně na začátku nástupiště: V < 55 km/h und a = -0.5 m/s˛.

Vlaky o délce od 200 m do 300 m zastavují před cedulí „H3“.

Nejlépe s V < 60 km/h a a = -0.5 m/s˛ při vjezdu k nástupišti.

Vlaky o délkách přes 300 m zastavují před cedulí„H4“.

Můžete přijíždět s V < 65 km/h a a = -0.5 m/s˛.

Nákladní vlaky zastavují (na „konečné“) nikoliv před cedulí „H3“, nýbrž až před semaforem se signálem Stůj na konci nádraží.

Doporučuje se V < 50 km/h a a = -0.3 m/s² při vjezdu.

Nástupiště zastávek S-Bahn (místní doprava) jsou citelně kratší (250m) než nástupiště v nádražích (350m). Pro zastavení před cedulí „H1“ byste měli splnit V = ca. 40 km/h a a = -0.5 m/s² na začátku nástupiště. Se zpožděním a = -0.5 m/s˛ přijíždějte k nástupišti rychlostí V < 50 km/h, pokud máte zastavit před „H2“, resp. V < 55 km/h pro „H3“. („H4“ se na zastávkách S-Bahn nevyskytuje.)

Brždění před signálem STŮJ a změnou rychlosti / používání INDUSI

Tlačítko bdělosti („Indusi-“) musí být stisknuto po minutí „VÝSTRAHY“ nebo maximální rychlosti pod 100 km/h. Po projetí „VÝSTRAHY“, „očekávejte max. 40 km/h“ až. „očekávejte 70 km/h“ se rozsvítí „Indusi-“ podle kategorie vlaku „95“, „75“ nebo „60“ po dobu trvání časového limitu (20 Sek., 26 Sek. bzw. 34 Sek., podle lokomotivy).

Toto číslo udává rychlost, pod kterou musíte smížit rychlost během daného limitu. Po uplynutí limitu číslo zhasne.

200 m před semaforem se signálem Stůj, pokud ještě ukazuje Stůj, musíte podle typu vlaku snížit rychlost pod 65 km/h, 50 km/h resp. pod 40 km/h.

Při přiblížení k omezení na nižší rychlost dejte pozor na to, že 200 m před začátkem tohoto omezení nesmíte jet o více než o 15 km/h rychleji než je nový limit. Před „pomalou jízdou“ od 40 km/h do 60 km/h toto omezení neplatí.

Výpočet časového limitu:

ICE (InterCityExpress), IC (InterCity), IR (InterRegio ~ rychlík), RE (Regional Express ~ spěšný vlak), RB (RegionalBahn), SE (StadtExpress), S (S-Bahn ~ osobní vlaky obecné, rychlé a příměstské):

V < 95 km/h po 20 sekundách,

V < 65 km/h 200 m před signálem „STŮJ“.

Sg (SchnellGüterzug – rychlý nákladní vlak):

V < 75 km/h po 26 sekundách,

V < 50 km/h 200 m před signálem „STŮJ“.

Gag (Ganzgüterzug – plně nákladní vlak):

V < 60 km/h po 34 sekundách,

V < 40 km/h 200 m před signálem „STŮJ“.

Výjimky: Lokomotivy řad DB 140, 141, 150 a 212 ponechávají pouze spodní limity = osobní vlaky jako rychlé nákladní.

Uvedené údaje nemají žádnou toleranci. V ostatních případech způsobí překročení limitu o více než 10% nucené zastavení vlaku.

Příklad:

Řídíte IR vlak na trati s maximální rychlosti 160 km/h a jedete touto rychlostí. Nyní se před vámi objeví signál VÝSTRAHA. Nastavte brzdu již před projetím výstrahy. Poté brzděte dále pod 95 km/h. Po projetí předvjesti na to máte právě 20 sekund času (viz též kap. 9.4). Pokud dále jednoznačně rozeznáte nebo opakovací předvěst ukazuje, že semafor již ukazuje VOLNO, uvolněte brzdu, jinak brzděte dále. Pozor na možnost nastavení cesty do odbočky (číslo nemusí být z dáli viditelné). Nejpozději 200m před signálem STŮJ musíte snížit rychlost pod 65 km/h. Akorát 65 km/h znamená velmi tvrdý brzdný chod při zastavování před signálem!

- Tabulka zpoždění

Následující tabulka ukazuje, jaké zpoždění (záporné zrychlení) potřebujete pro danou vstupní rychlost pro zastavení na trase 1000m.:

V [km/h]		a [m/s²]

80		-0.3*)

100		-0.4*)

120		-0.6*)

140		-0.8*)

160		-1.0*)

Vyšší rychlosti vyžadují LZB, protože brzdná dráha zde přesahuje délku jednoho kilometru.

*) Hodnoty neplatí při brždění až úp projetí předvěsti nebo při zkrácené vzdálenosti předvěsti od semaforu. Vyžaduje vyšší (absolutně) zpoždění.

- Prostředí RAILSIMu.

- Rozložení kláves

Následující funkce můžete využít kdykoliv během cesty:

Počasí měníte takto:	 [F7]		... pěkné počasí

[Shift]+[F7]	... mírné počasí

[ALT]+[F7]	... špatné počasí

Změna času:		 [Shift]+[F10]		den

[Shift]+[F9]		noc

[F9]			o stupeň setmít

[F10]			o stupeň rozednít

[F8]			automatický soumrak a úsvit

Automatické nastavení denní doby funguje na základě času a data v počítači.

Přepínač přizpůsobení pro Laptop.	[F6]

Přepínač zobrazování místních jmen	[F5]

Přepínač zvuků dieselu a zatáček	[F4]

Zobrazování příkazů v „datovém poli“ (viz kap. 6) můžete přepínat klávesou [F2].

Informace o trati se zobrazí po stisku [F1]. Pro zrušení stiskněte znovu [F1].

Jízdu můžete přerušit pomocí [ESC]. Chcete-li jízdu ukončit, ztiskněte dále [J] nebo stiskněte [ ] (mezeník) a pokračujte v řízení.

Po ukončení nebo přerušení jízdy se dostanete k vyhodnocení vašeho umění (viz kap. 11)

- Ukazatel stavu

Ukazatel stavu ukazuje, které z funkcí ovládaných tlačítky [F2] až [F6] jsou nastaveny. Každá nastavená funkce se projeví zobrazením čísla. Barva ukazatele udává rychlost programu, šedá=optimální, bílá=dobrá, žlutá=pomalá a červená=velmi pomalá.

Přednastavený ukazatel ukazuje „2-45-“ (viz obrázek).

Ukazatel se zobrazí pouze při aktivovaných informacích o trati (funkce [F1]) mezi okny lokomotivy nahoře.

- Vyhodnocení

11.1 Vyhodnocení jízdy

Hodnocené složky:

Sicherheit – bezpečnost – z možných 100% je odečítáno za každou nouzovou brzdu a překročení nejvyšší dovolené traťové rychlosti min. 10%

Qualität – kvalita – srážky z možných 100% jsou za:

- Zrychlení větší než 0.90 m/s˛

- Přílišná brzda (a<-1.00 m/s˛ při v<95 km/h)

- Přílišný „odpich“ (a>0,50 m/s˛ pro v<10 km/h)

- Přílišné „vidle“ (a<-0,50 m/s˛ pro v<10 km/h)

Pünktlichkeit – přesnost – Srážky jsou uplatňovány při pozdním příjezdu do stanice – na konečné je postih dvojnásobný.

Sparsamkeit – spořivost – Srážku dostanete pokud překročíte dovolený limit spotřeby energie

Konečný výsledek je průměrem těchto hodnot.

Obecně platí, že výsledky pro rychlejší vlaky a kratší tratě jsou lepší.

Při předčasném ukončení programu dostanete vždy 0 bodů.

11.2 Grafické vyhodnocení

Pokud jste jízdu nepřerušili před km 2,0, můžete si prohlédnout grafy dráha-čas a rychlost-dráha včetně omezení a doporučených hodnot.

- Konec programu

Stiskem tlačítka [Esc], případně vícenásobným nebo potvrzovaným [J] se dostanete do počáteční nabídky, odkud program ukončíte tlačítkem [Q].

Dodatek k překladu:

Program byl upraven pro použití českými uživateli. Česká jazyková mutace (dodatek k programu RAILSIM 2.90 DB) prodávaného na adrese

Jens Schubert

Dammstrasse 12

70806 Kornwestheim

### Německo

S možností objednání přes internet: www.railsim.de nebo na telefonu (+38 7154) 21290.

Německá verze stála v únoru 2000 celých 52,- DM a poštovní poplatky do Evropy dalších 8,- DM (celkem lehce přes 1000,- Kč).

Zabezpečovací zařízení, tratě a lokomotivy nabízené programem RAILSIM neodpovídají stavu sítě Českých drah. Vzhledem k propastným rozdílům proto prosím nepodléhejte iluzi, že můžete klidně přepadnout vlak a na základě natrénovaného řízení vlaku simulátorem RAILSIM předpokládat úspěšný únos reálného vlaku! (raději nepočítejte ani s Německým vlakem – časté vyhrožování pumovým útokem na DB dobře vyškolilo jednotky policie.

Prosíme věnujte nejprve pozornost detailnímu popisu funkcí tlačítek SIFA a INDUSI než mě obviníte, že je v programu chyba, protože vám vlak stále neovladatelně zastavuje! Toto je asi nejpropastnější rozdíl – u ČD existuje pouze tlačítko bdělosti umožňující vybavením prakticky jakoukoliv činnost.

ŠŤASTNOU CESTU A MNOHO SPOKOJENÝCH CESTUJÍCÍCH!